- Квашение капусты

Квашение капусты – широко применяемый способ переработки. В нашей стране до половины урожая этой культуры используют на квашение. Оно позволяет сохранить пищевую и витаминозную ценность капусты в течение длительного времени.

Технология квашения несложна. Для квашения пригодна большая часть сортов капусты. Лучшая продукция получается из высокосахаристых кочанов с белыми, негрубыми листьями. Желательно, чтобы содержание сахаров в сырье было не ниже 4-5 %.  Лучшие сорта для квашения – поздние и среднепоздние: Московская поздняя 9, Белорусская 85, Слава 1305. Можно заквашивать и такие сорта, как Подарок, Амагер 611, но это нерационально, они хорошо сохраняются и в свежем виде. Капусту ранних сортов с пониженным содержанием сахаров и с рыхлым кочаном, сложенным из зеленоватых листьев, квасить не рекомендуется – из неё получается продукт низкого качества. Поражённые болезнями и вредителями, промороженные, в сильной степени загрязнённые кочаны для квашения не пригодны. Не следует допускать длительного пребывания капусты на сырьевой площадке, особенно при высокой температуре. Это приведёт к усиленному расходу сахаров на дыхание, и качество квашеной капусты снизится.

Подготовка тары. Капусту заквашивают в деревянных дошниках, кирпичных и бетонных чанах, а также в бочках. В таре большой вместимости труднее регулировать температуру, от которой зависит ход микробиологических процессов. Во внутренних зонах продукта накопление молочной кислоты происходит быстрее из-за повышенной температуры, а во внешних теплообмен интенсивнее, температура ниже и заквашивание капусты замедляется. Однако с увеличением размера тары повышается экономичность ее использования.

Наиболее выгоден дошник на 18—25 т в зависимости от зональных условий и оборудования квасильного помещения системой охлаждения. Деревянные дошники наиболее распространены. Они представляют собой большие бочки высотой и средним диаметром 3 м и более, конической формы, расширенные книзу. Собирают их из дубовой, буковой или сосновой клепки и устанавливают на деревянной крестовине с заглублением в грунт, так что край дошника выступает над уровнем земли на 0,3—0,5 м. Пространство в 30 - 50 см вокруг установленного и осмоленного снаружи дошника заполняют жирной мятой глиной. Выступающую часть его снаружи покрывают масляной краской. Пол помещения вокруг выступающей части дошников асфальтируют. В современных квасильных пунктах нижняя часть дошников опущена и охлаждаемое подвальное помещение и доступна для осмотра и ремонта.

Кирпичные и бетонные чаны по вместимости такие же, как и дошники, но могут иметь прямоугольную форму. Изнутри их парафинируют, т. е. покрывают тонким слоем пищевого, марки А и Б парафина. Перед этим внутреннюю поверхность чанов и дошников высушивают и прогревают паяльной лампой, а затем расплавленный парафин наносят широкой кистью и заглаживают горячим утюгом, обернутым несколькими слоями ткани, так, чтобы парафинированная поверхность была гладкой, без трещин и выступов.

Новые дошники предварительно замачивают, т. е. заполняют холодной водой и меняют ее несколько раз с интервалом в 3 - 6 дней. При последнем заполнении вода не должна темнеть. Это показывает, что дубильные и смолистые вещества из клепки полностью удалены. Перед квашением дошники и чаны обрабатывают в течение суток SO2, сжигая серу из расчета 50 г на 1 м3.

Для квашения капусты применяют бочки вместимостью не менее 150—200 кг. Подготовка их состоит в замачивании — новых, тщательной мойке — бывших в производстве (бочки из-под рыбы и непищевой продукции не годятся), парафинировании и обработке SО2. Вместо парафинирования можно применять сварные вкладыши из полиэтиленовой пленки толщиной 150—200 мкм. Ими выстилают бочки-сухотарки или контейнеры с плотными стенками. Такой прием обеспечивает благоприятные санитарные условия и возможность вести квашение непрерывно в течение зимы, т. е. всегда иметь свежезаквашенную капусту высокого качества. Применяют и так называемый пищевой полиэтилен, из которого в рассол не выщелачиваются посторонние продукты. При фасовке квашеной капусты для розничной торговли используют стеклянные банки на 1—3 л, а также небольшие полиэтиленовые пакеты.

Технология квашения. Технология квашения капусты состоит из ряда последовательных операций: зачистки кочанов; удаления или измельчения кочерыги; шинкования или рубки капусты; мойки, чистки и измельчения моркови; подготовки других добавок и соли; укладки всех компонентов в дошник или бочку и трамбования; контроля и регулирования условий брожения и хранения выгрузки, фасовки.

Зачистку осуществляют вручную. Рабочие, стоя у столов, ножами удаляют зеленые розеточные и кроющие листья, а также поврежденные и подмороженные. Чем крупнее кочаны, тем меньше отходы на зачистку. Чтобы избавиться от грубых одревесневших сосудистых тканей, окружающих кочерыгу, ее иногда удаляют. Однако при этом теряется значительная часть массы кочана и уделяется наиболее богатая по содержанию сахаров и витамина С зона. Поэтому, как правило, кочерыгу не удаляют, а рассекают на 4 - 8 частей при зачистке с тем, чтобы части грубых тканей были невелики. Существуют специальные машины - кочерыгодробители типа дрели, но применяют их редко, так как раздробленная кочерыга попадает в отходы.

Подготовленные кочаны шинкуют на высокопроизводительных шинковальных машинах. На рисунке 58 показана выпускаемая отечественной промышленностью шинковальная машина 657 с электроприводом производительностью 8—10 т/ч. Капуста шинкуется вращающимся диском с радиально установленными под углом около 18е серпообразными ножами. На предприятиях малой производительности применяют иногда шинковальные доски, в которые вмонтировано несколько ножей: они шинкуют, двигая кочан по доске.

При домашнем приготовлении капусту измельчают и вручную кожами-секарями.

Размеры частиц шинкованной капусты не должны превышать по ширине 5 мм, по толщине 3 мм, длина их произвольна, частицы рубленой капусты — не более 12 х 12 мм. Одновременно с шинкованием капусты моют и чистят морковь в моечных машинах, на корнечистках, с дочисткой вручную. Измельчают морковь на корнерезках или шинковальных машинах для капусты. Толщина долек моркови не должна превышать 3 мм, а длина или диаметр их составляют от 5 до 40 мм.

Яблоки, клюкву, бруснику, лавровый лист тщательно моют, тмин очищают от веточек и посторонних примесей. Соль просеивают и пропускают через магнитные металлоуловители.

Подготовленные компоненты закладывают в дошник или другую тару, тщательно перемешивая в пропорциях, установленных технологическими инструкциями. Наиболее распространена рецептура с добавлением к капусте 3% моркови, 1,8 – 2% соли. Заквашивать капусту можно и с добавлением до 8% массы капусты яблок среднего размера кисло-сладкого вкуса или до 2 - 3 % клюквы и брусники. Семена тмина добавляют 0,5 кг на 1 т капусты, смешивая с солью,  по лучше вносить его в  массу  измельченной капусты   небольшими   порциями   в   марлевых   мешочках. Семена тмина  в этом случае передадут продукту своеобразный  аромат, но не смешаются с ним  и не ухудшат внешний вид.

Дно  дошника   выстилают   промытыми   капустными  листьями и заполняют его непрерывно, внося на каждую порцию шинкованной капусты необходимое количество соли и добавок по рецептуре. Массу тщательно послойно перемешивают при помощи деревянных шестов, весел с длинной рукояткой, луженых вил или грабель. Капусту следует укладывать плотно и трамбовать, чтобы быстро появился сок и создались анаэробные условия.  Нашинкованной капустой  наполняют дошник  выше  краев конусом примерно на 0,5 м (борта дошников наращивают фанерой). Укрывают капусту листьями, марлей или  полотном, накладывают подгнётный круг, а на него чистые прошпаренные булыжные камни, примерно 70 – 100 кг на 1 т капусты. В крупных дошниках уплотняют капусту при помощи винтовых гнетов. Постепенно увеличивая давление, добиваются появления сока в первые сутки. Не следует допускать его вытекания. Сок должен быть на уровне половины толщины подгнетного круга.

При использовании полиэтиленовых вкладышей применяют вакуум – прессование. Предварительно их проверяют на герметичность: надутый вкладыш должен сохранять объём не менее 4 ч. Вкладыши, сделанные в виде мешка по размерам большим припуском, заполняют  капустой   и   сваривают сверху, вваривая патрубок, соединенный с вакуум-насосом. При откачивании из вкладыша воздуха капуста уплотняется за счет  атмосферного давления. Хорошее уплотнение получается при разрежении примерно 26—33 кПа. В первые 4—6 дней откачивают газы, включая насос ежедневно примерно на 30 мин. В слой капусты на глубине 10 см кладут две дренажные полиэтиленовые перфорированные трубки диаметром 3—5 см.

Перспективно использование полиэтиленовых вкладышей в типовые контейнеры стандартных размеров, предназначенные для хранения картофеля и овощей. Внутренний объем таких контейнеров — около 1 м3. Помещенные в них вкладыши из полиэтиленовой пленки толщиной 150—200 мкм загружают нашинкованной капустой с необходимыми добавками, герметизируют и отсасывают воздух через специально вставленные в горловину трубки вакуум-насосом. В результате происходят уплотнение продукта и выделение сока, после чего вакуум-насос отсоединяют, оставшееся в горловине отверстие герметизируют, можно перетянуть пленку прочной бечевкой.

Преимущество квашения капусты в контейнерах с полиэтиленовыми вкладышами в сочетании с вакуумизацией весьма существенно. Во-первых, нет необходимости в устройстве дошников и использовании бочкотары. Во-вторых, возможна полная механизация размещения продукции в помещениях для хранения при помощи электропогрузчиков с вилочным захватом и более рационально используется помещение хранилища. В-третьих, готовить квашеную капусту можно не только в сезон квашения — осенью, но и по мере ее потребления.

Как только капуста покроется соком, начинается брожение. Сначала возможно развитие многих микробиологических процессов, но со временем молочнокислое подавляет их, что обусловлено анаэробными условиями и добавкой соли. С началом молочнокислого брожения рассол мутнеет, на поверхности появляются пузырьки газов, а затем - снежно-белая пена. Медленно начавшись, процесс вскоре интенсифицируется. В зависимости от температуры он длится 10 - 30 дней. Слишком быстрое квашение — до 6 суток при температуре около 30 °С нежелательно, так как капуста перекисает. Слишком медленное — более 30 суток при температуре около 10 °С также приводит к ухудшению качества продукции. Наиболее благоприятным считается интервал 16 - 20 °С, брожение при этом заканчивается за 8—12 дней. Во время брожения следят за уровнем рассола, удаляют пену, не допускают развития плесеней, и регулярно определяют содержание молочной кислоты в рассоле, которой должно накопиться не менее 0,7 %. Хорошие результаты получают при использовании чистых культур молочно-кислых бактерий. Закваску негазообразующего штамма Bact. plantarum выпускает микробиологическая лаборатория ВИР в Ленинграде. Закваску фасуют в бутылки на 0.5 л. Концентрация молочно-кислых бактерий — не менее 100 млн/мл. Наиболее простой способ применения— разведение 0,5 л закваски в 10 л кипяченой холодной воды. Культуру вносят равномерно из леек по мере загрузки дошника из расчета на 5 т капусты.

Иногда закваску предварительно вносят в сок или отвар капусты для активизации бактерий. Отвар готовят по пропорции 3—4 кг капусты на 50 л воды, остужают его до 30-35 °С, вносят 0.5 л закваски и выдерживают 3 суток при 25 °С. Полученную разводку вносят в дошник на 10 т сырья. Закваска должна иметь приятный кислый укус и специфический запах. Она мутная, под микроскопом различаются одиночные палочки и короткие их цепочки.

Для приготовления капусты провансаль заквашивают цельные кочаны или половинки, укладывая их срезом вверх в дошники с переслойкой шинкованной капустой. Можно загружать дошники и целыми кочанами, укрывая их капустными листьями, уплотняя винтовым гнетом и заливая 4 %-ным раствором соли. Капусту провансаль готовят как закусочное блюдо на короткий срок реализации — до 2 сут. К капусте, заквашенной целыми кочанами или крупно нарезанной, добавляют маринадную заливку, сахар, горчицу, растительное масло, а также маринованные плоды и ягоды.

Отходы при зачистке капусты перед квашением не должны превышать 8 %, потери при брожении — не более 12 %. Но наиболее простой рецептуре на 1 т квашеной капусты расходуется 1089 кг шинкованной свежей капусты, 30 кг моркови и 17 кг соли. В квашеной капусте 1-го сорта содержание поваренной соли должно быть 1,2—2 %, кислотность в пересчете на молочную кислоту — 0,7—1,5 %. В капусте 2-го сорта допускается содержание соли до 2,5 %, кислотность — до 2 %. В правильно заквашенной капусте сохраняется значительная часть витамина С, содержание которого обычно колеблется в пределах 20—35 мг%. В непокрытом рассолом продукте витамин С быстро, примерно за 1 сутки, разрушается.

Отклонения от технологии во время квашения капусты и последующего хранения могут вызвать ее порчу. Чаще всего наблюдается размягчение квашеной капусты вследствие слишком высокой температуры при брожении. Последнее способствует также развитию посторонних микробиологических процессов и вследствие этого появлению несвойственного вкуса и запаха, горечи, затхлости, а также ослизнения и гниения капусты.

Не следует допускать развития плесеней, которые снижают концентрацию молочной кислоты в верхнем слое капусты, что благоприятно для размножения посторонней микрофлоры. В слое квашеной капусты, граничащем с воздухом, может возникнуть потемнение и изменение вкуса продукта, особенно в том случае, когда этот слой хотя бы непродолжительное время не был покрыт рассолом. Потемнение квашеной капусты наблюдается и у плохо парафинированных стенок дошников и чанов вследствие выщелачивания в рассол ионов металлов, дубильных веществ и смолистых веществ древесины. В редких случаях отмечается побурение верхнего слоя квашеной капусты из-за размножения дрожжей рода Torula, содержащих красный пигмент.

По окончании брожения температуру снижают до 0 °С и хранят продукт при таких условиях до реализации. По современным проектам для этого устанавливают охлаждающие элементы холодильных агрегатов в подвальном помещении с дошниками. Для реализации квашеную капусту перегружают в бочки. Широко применяют фасовку ее в стеклянные банки на 1—3 л с герметической укупоркой и небольшие пакеты из полиэтиленовой пленки.

Механизированные поточные линии квашения капусты. Такие линии разработаны в нашей стране. На рисунке 59 приведена схема одной из них. Капусту зачищают на столе стоящие возле него рабочие. Отходы по нижнему транспортеру направляют в бункер, а из него по мере накопления вывозят на корм скоту. Зачищенные кочаны с высверленной или рассеченной кочерыгой